校園十大蚊蟲孳生躲藏熱點及解決方法整理表

| 十大熱點 |  | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 花臺排水不良及植栽矮灌木太密 |  | 定期整理及修剪花臺，樹木叢保持通風及乾燥 |
| 落葉久未清理 |  | 清掃落葉避免蚊蟲躲藏，宣導落葉可以自然堆肥的錯誤觀念 |
| 生態池未流動或營造溼地環境 |  | 生態池內飼養蓋斑鬥魚或孔雀魚，順應生態設立防蚊站 |
| 盆栽底盆積水 |  | 清除盆栽底盤積水 |
| 人工容器積水 |  | 清除人工容器積水 |
| 樹洞積水 |  | 樹洞可以用土掩埋洞口避免積水 |
| 遊憩區軟墊陰暗潮濕 |  | 定期檢修清理軟墊下方避免潮濕 |
| 排水孔未加蓋 |  | 排水孔覆蓋細紗網防止蚊蟲自管線進入 |
| 污水池蓋未密閉 |  | 污水池蓋子如不使用將其封閉，定期投放蘇力菌等生物製劑，避免蚊蟲孳生 |
| 水溝積水未清 |  | 定期清理水溝 |